VELOCIDAD - VELA Y APAREJO

(por Fausto Arroyo - Seleccionador Andaluz de la clase Optimist- Temporada 99-2000)

VELOCIDAD

Equilibrio (Balance)

Un barco esta equilibrado cuando no tenemos que hacer uso del timón, para mantener el barco en un rumbo fijo, es decir el timón no nos "tira" en ningún sentido, por lo que la resistencia que éste ofrece al agua es mínima.

Un barco equilibrado es un barco rápido, siempre tendremos que intentar conseguir un barco equilibrado, ahora veremos algunos puntos que nos ayudaran a conseguir un barco equilibrado y recordad equilibrio=velocidad.

La tendencia a arribar aparece cuando el timón necesita ser empujado a sotavento para mantener el barco en un rumbo fijo.

La tendencia a orzar aparece cuando necesitamos empujar el timón hacia barlovento para mantener el barco en un rumbo fijo.

En el momento en el que necesitamos mover el timón para mantener el barco a rumbo, estamos perdiendo velocidad.

* CLR CONTRA CLD.

El Centro de Resistencia Lateral (CLR, Centre of Lateral resistance) es el punto bajo el barco resultante de la presión que ejercen bajo el mismo la fuerza de la presión del agua, presión de timón y orza y la resistencia a derivar.

El CLD ( centre of lateral drive), para que nos entendamos el "centro de gravedad de la vela" es el punto donde se encuentra la resultante de las fuerzas que actúan sobre la vela.

Si el CLD esta alineado con el CLR, el barco esta equilibrado, si el CLD esta adelantado respecto al CLR, el barco tendera a arribar, y si el CLD esta retrasado respecto al CLR, el barco tendera a orzar.

* CAÍDA DEL MÁSTIL

La caída del mástil es importante en la búsqueda del equilibrio del barco. Si el mástil tiene caída hacia atrás el CLD se retrasa respecto al CLR y hace que el barco tenga tendencia a orzar.

Si la caída es hacia delante el CLD se adelanta respecto al CLR y el barco tendrá mas tendencia arribar.

* POSICIÓN DE LA ORZA

Cuando la orza esta totalmente calada, podemos mediante los elásticos dejarla vertical, inclinarla hacia delante o inclinarla hacia atrás.

Cuando adelantamos la orza, el CLR se adelanta y cuando la retrasamos el CLR se retrasa, si el barco estaba equilibrado con la orza vertical, adelantando la orza conseguiremos que el barco tenga mas tendencia a orzar, y si la desplazamos hacia atrás, tenderá más a arribar.

A medida que subimos la orza, también subimos el CLR y lo retrasamos ya que la fuerza que actúa en la orza disminuye, y se acerca mas al timón.

En condiciones duras de viento los más ligeros necesitarán levantar un poco la orza, con lo que como hemos dicho antes retrasaremos el CLR reduciendo la tendencia a orzar y a escorar del barco, pero como posiblemente al hacer esto habremos desalineado el CLR respecto al CLD, el barco habrá perdido equilibrio.

Por lo tanto es muy importante que condiciones duras de viento también nos acordemos de la caída del mástil. Cuantas veces hemos visto navegando a regatistas ligeros con viento, metiendo la parte de la proa de sotavento en el agua como si el barco fuera hacer un submarino, posiblemente esto ocurrió, porque subieron la orza y retrasaron el CLR respecto al CLD, con lo que el barco ahora tiene tendencia a arribar. Solución: con viento a medida que subimos la orza, tendremos que retrasar la caída del mástil.

* VELA

A medida que cazamos la vela y la acercamos a la línea central del barco, el CLD se retrasa y esto hace que el barco tenga tendencia a orzar, para entender esto fácilmente, simplemente coged la botavara con la mano y habiendo dejado el timón en posición central, sin tocarlo, tirad de la vela hacia vosotros, ¿que ocurre? Pues seguramente que el barco vire a que si.	Claro al tirar de la vela hacia nosotros es como si la hubiéramos cazado, y por lo tanto el CLD lo hemos retrasado y el barco tendera a orzar,.

Debido al corte de la vela o al trimado que le hemos dado, la forma de la vela puede afectar considerablemente el equilibrio del barco, una baluma demasiado cerrada retrasa el CLD, y una baluma demasiado abierta tiene el efecto contrario.

La tensión de la percha y la contra o trapa, son muy importantes por los efectos que tiene sobre la baluma.

VELA Y APAREJO

* FORMA de la Vela.

Conseguir la forma de la vela perfecta, es vital para conseguir una buena velocidad, un buen ángulo de ataque y mantener el equilibrio del barco. Una vela bien trimada tiene el punto máximo de bolsa entre 3/8 a ½ del gratil.

La bolsa se mueve hacia atrás si el gratil esta demasiado "suelto" y la baluma muy tensa. Esto produce un ataque demasiado plano, y una baluma demasiado cerrada y nada hace al optimist perder mas velocidad que una baluma demasiado cerrada. La bolsa se desplaza hacia delante si el gratil esta demasiado tenso y la baluma muy suelta, produciendo así un ataque muy potente y una baluma demasiado abierta y plana.

El ataque de la vela determina el ángulo de ceñida: ataque plano= mucho ángulo de ceñida y poca potencia, Ataque embolsado=poco ángulo de ceñida y mucha potencia.

Lo que hace que la vela mueva al barco hacia delante, es la diferencia de presión entre los lados de sotavento y barlovento, las fuerzas que empujan el barco hacia un lado son contrarrestadas por la fuerza que el agua ejerce entre la orza y el timón. Con una vela bien trimada todas estas fuerzas apuntan hacia delante.

* BALUMA.

Bajo ningún concepto tu entrenador, si se sitúa con su barco justo detrás del tuyo, debería ver la parte de sotavento de tu vela. Si la ve, es que la baluma esta demasiado cerrada y la dirección de la fuerza que actúa en la baluma es hacia atrás, lo que no es bueno para tu barco.

Una baluma muy cerrada es una de las razones mas importantes por las que un Optimist no navega rápido. Pero ¿Por que sucede esto?

1-) Vela demasiado cazada.

2-) No sabemos realmente la forma que tiene nuestra vela, y simplemente nos preocupamos de que "pinte" bien.

3-) Demasiada tensión de percha, durante la regata no tocamos la percha si el viento cambia de intensidad o el las popas y largo la dejamos igual que estaba en ceñida con lo que la baluma se cierra y tensa y el barco se para en las calmas o cuando el viento baja de intensidad.

4-) Demasiada tensión de trapa.

5-) Pujamen demasiado suelto

6-)Gratil demasiado suelto, o los envergues del mástil mal atados.

7-) Cuidado, las lanitas de la baluma no siempre nos dicen si la baluma esta demasiado cerrada

* APAREJO

La percha aguanta la parte de arriba de la vela, y da tensión a la baluma.
El pajarín aparte de aplanar la vela separa la baluma del mástil, haciendo que esta se abra y aplanando la vela.

Los cabos de los puños de amura y pena, y los envergues del gratil pueden alterar la forma del mismo, controlando el ataque.

El cabo diagonal del puño de pena y el contracunningham, controlan la altura de la vela y la forma y ataque del gratil. El primero evita que al cazar la percha la vela se vaya hacia arriba, y el segundo controla la altura de la botavara y por lo tanto la tensión del gratil.

La contra o trapa sirve para evitar que la botavara se nos suba en rumbos abiertos y para controlar la tensión del gratil y la baluma. Con viento flojo en ceñida no necesitaremos tensión de contra, solo lo justo para que en rumbos abiertos mantengamos el twist de la vela.
Con viento medio la cazaremos solo lo justo, es decir en ceñida el cabo deberá estar "recto" ni muy tirante ni muy flojo, si estuviera demasiado flojo en rumbos abiertos la botavara se iría hacia arriba y posiblemente volcaríamos hacia barlovento. Con viento muy fuerte deberá estar muy cazada para tensar el gratil y mantener la tensión de la baluma.

* TRIMADO DE LA VELA PARA DIFERENTES VIENTOS.

Poco viento.

El viento flojo no "circula muy bien" por una vela demasiado embolsada, así que con este viento intenta trimar la vela lo mas plana posible y retrasa la bolsa para así conseguir un mejor ángulo de ataque y aceleración. Para conseguir esto intenta que el pujamen y la baluma tengan la menor tensión posible.

Intenta adaptar el gratil de tu vela al palo, y recuerda no infringir las reglas de la clase que nos impiden separar la vela del mástil y de la botavara mas de 1 cm.
Recuerda que con poco viento el mástil no flexará y entonces para mantener la curva de gratil necesitaras soltar el envergue del puño de pena y el del puño de amura adaptando de esta forma la curva de gratil de tu vela al mástil, esta operación la realizaremos dependiendo de la curva de gratil de cada vela, si tenemos una vela sin curva de gratil (cosa que dudo) no necesitaremos hacer esta operación, y piensa que si nuestra vela tiene curva de gratil y atamos los envergues pegados al palo, no haremos otra cosa que deformar la vela, ya que con poco viento como el mástil no flexa, este no se adapta a la vela, luego entonces lo que hacemos nosotros, es adaptar la Vela al palo dependiendo de nuestra curva de gratil.

Para evitar que el gratil se nos quede muy tenso cuando cazamos la percha, utilizaremos el contracunningham para levantar la botavara, al haber quitado tensión de gratil también retrasamos la bolsa y conseguimos un mejor ataque pero al mismo tiempo tensamos la baluma.
Para conseguir optimizar la baluma, juega con el pajarín hasta que veas que la baluma tiene su forma correcta.

Olvídate de la tensión de contra. Cuidado con la tensión de percha, es preferible que cuando suba un poco el viento nos salga la típica arruguita de poca tensión, a hacer toda la regata con la tensión de percha que hace que la vela pinte bien solo cuando sube la racha, pero cuando el viento se estabiliza nos quedamos con una arruga de tensión.

Procura que tu botavara tenga una buena rotación sobre el mástil y que el mástil tenga una buena rotación en la carlinga y la bancada, (existen unas piezas de plástico para reducir la fricción y la holgura del mástil en la fogonadura.

Recuerda que si tu mástil no gira y la botavara tampoco, cada vez que vires la tensión de percha será distinta lo que afectara al trimado de tu vela.

* Recuerda que estos apuntes son generales, y que dependiendo de las condiciones, algunas cosas tendrán que ser modificadas, por ejemplo si navegamos con poco viento y unas olas grandes y empinadas lo que necesitaremos es desplazar la bolsa hacia adelante para conseguir una vela más potente que nos ayude a subir la ola.

# Viento Racheado

La contra ya tiene que estar mas cazada, pero lo justo para que en rumbos abiertos la botavara no se suba, y recuerda ajustar la percha para el viento constante, olvidate de las arrugas cuando carga la racha, si nos pasamos con la tensión, la vela ira bien en las rachas pero cuando estas acaben, la baluma se cerrara demasiado y la velocidad del barco se vera seriamente afectada.

# Viento Medio

Ya con viento medio, a partir de fuerza 2/3 y dependiendo de vuestro peso y de la dureza de vuestro mástil, el mástil comenzara a flexar, así que vamos a intentar hacer lo mismo que antes adaptar la curva de gratil al palo, como hemos mencionado anteriormente esto lo conseguimos con el juego que las reglas de la clase nos permiten en los enverques (max 10mm), aunque por termino medio aquí necesitaremos tener un gratil recto, cada uno tendrá que adaptarse a las posibilidades de trimado de la vela, forma de navegar etc.

La contra la vamos a cazar un poco mas pero sin pasarnos, y lo mismo haremos con la percha, el contracunningham lo soltaremos un poco ya que a medida que el viento sube, necesitaremos mas tensión de gratil. Ojo con la baluma si vemos que esta cierra demasiado debido a demasiada tensión de percha y contra, cazaremos un poco el pajarin para separar la baluma del mástil consiguiendo de esta manera que no cierre demasiado.

# Viento Fuerte

Los pesados con viento fuerte, podrán mantener la potencia en la vela, siempre y cuando puedan con el barco. Ya con viento fuerte el mástil flexará y para mantener la forma del gratil es necesario apretar todos los enverques al mástil, existe una teoría que dice que cuando el mástil flexa demasiado y podemos con el barco podemos soltar un poco los enverques de la mitad del palo para seguir manteniendo la curca de gratil y no deformar demasiado la vela, pero a mi personalmente no me convence demasiado.

Los menos pesados comenzaran a tener problemas para mantener el barco derecho así que lo que necesitaremos es aplanar la vela lo máximo posible, esto lo conseguiremos cazando la contra, percha y pajarin a tope, por supuesto nos olvidaremos del contracunningham.

Si aun así nos cuesta trabajo, tendremos que levantar un poco la orza y cuidado con esto, como explicamos al principio desalinearemos el CLR respecto al CLD por lo que posiblemente si vamos muy pasados y el timón nos tirará demasiado, por lo tanto el subir la orza implicara el retrasar un poco la caída del mástil, si no lo hacemos, posiblemente nos cueste un poco menos mantener el barco plano porque hemos levantado la orza, pero seguiremos navegando incomodos ya que nos costara algo de trabajo tirar del timón.

Y recordad al tirar de pajarin abriremos baluma y aplanaremos la mitad inferior de la vela, si aun así nos sigue costando mantener el barco plano podemos soltar un poco los cabos de los puños y aplanaremos un poco la parte de arriba de la vela, recordad que los cabos de los puños deben de ser lo suficientemente fuertes ya que son los que aguantan mas la flexión del mástil, si aun así no podemos con el barco aflojaremos la percha hasta que nos salga la típica arruga de poca tensión, con lo que "perderemos" toda la potencia de la vela en su parte superior.
Fundamental mantener el barco seco.

VELOCIDAD EN CEÑIDA.

* MALOS HÁBITOS.

Echa un vistazo en una regata de nivel y veras que los que van primero parece que van rápido, pero no mucho mas que los que no van tan adelante, pero si te fijas con un poco mas de cuidado veras que mientras algunos van rápido y mantiene siempre su velocidad, otros pierden velocidad vuelven a ir rápido, se paran de nuevo etc.

¿Navegas suavemente sin perder velocidad o eres de los que van parando, acelerando y navegando irregularmente?

Es fácil adoptar malos hábitos navegando que son difíciles de reconocer y mas aun de corregir.

* ¿Orzas demasiado en las rachas? ¿Se debe esto a que dejas que el barco escore demasiado? Deberías jugar algo más con la escota para mantener el barco plano?

* ¿ Estas lo suficientemente preparado físicamente para aguantar una ceñida a tope?

* ¿Es la posición de tus pies la adecuada en las cinchas? ¿te cambias de una pierna a otra para hacer todo el esfuerzo o las cruzas?¿que le pasa al barco cuando haces esto?

* ¿ Mantienes realmente el barco plano o lo llevas un poco escorado? Es fácil acostumbrarse a llevar una escora que parece cómoda, pero que desequilibra el barco. ¿Por qué no pruebas a llevar siempre el barco plano? Si te cuesta acostumbrarte, puedes poner un inclinometro en la bancada.

* ¿ Golpeas las olas con el espejo de proa o con tu cuerpo?

### ARBOLAR TRANQUILO Y BIEN

1º Cámbiate y ponte la ropa de navegar para evitar dejar al final el barco un buen tiempo con la vela flameando. Pon el Optimist en su camas o en el carro y todo el material a mano.

2º Coloca las poleas y en lo posible la escota, los achicadores, cabo de remolque, remo, bandera de protesta, etc. Infla los flotadores, guarda las fundas. Es decir todo menos la vela y palos.

3º Pon los cabos del puño de driza y de amura, ajustando el hueco a la forma que quieras dar a la vela. Luego haz los nudos de todos los embergues del palo apretandolos de acuerdo con la forma que quieras dar a la vela.

4º Ajusta la botavara de la misma manera, primero los cabos de los extremos dando una tensión provisional, para luego colocar los embergues centrales.

5º Coloca el mástil en su fogonadura revisando que tenga la caída correcta y que quede sujeto con el cabo del seguro.

6º Engancha la percha y la subes lo mínimo necesario. Como aún no tienes la contra si le das mucha tensión arrugarás la vela por el gratíl en la parte superior del palo.

7º Ajusta la tensión del gratil usando el contra-cunhegan que debes tener graduado.

8º Dale a la contra la tensión correcta.

9º Revisa de nuevo la tensión de la percha para dejarla ya en su punto.

10º Ajusta finalmente el puño de escota (pajarín) también a la tensión correcta.

Y ya solo queda enganchar la escota y salir al agua cuando lo diga tu monitor.

Si por algún motivo hay que esperar, no dejes la vela flameando ya que esto la hace envejecer muy pronto. Colócala sobre el optimist y puedes atarla con el cabo de proa sujetando el mástil por dos puntos al casco. Esto es mejor que ponerle el timón y orza encima que podrían salir volando si coge algo de aire la vela.

Mientras esperas no dejes el timón y la orza al sol; puedes ponerlo debajo de la vela.

#### POSICIÓN DEL CUERPO

La posición y movimientos del cuerpo mientras navegas, viras o simplemente pasas las olas, tiene mucha influencia en la velocidad de navegación. No siempre deben ser iguales y debes adecuarlos al viento con el que estas navegando.

Además, puede que lo que hacías cuando aprendiste a navegar ya no te sirva porque has cambiado de peso y altura. Ya no pasas tan fácilmente de una banda a otra y tu mayor peso hace que puedas dominar mejor la escora.

Por ello durante los entrenamientos, además de revisar como llevas el barco (- si se ha soltado algún cabito, si llevas la escota cazada adecuadamente, etc. -), tienes que prestar una especial atención al lugar donde vas sentado en la banda, donde pones los pies cuando te cambias de lado, que haces cuando te sientas, que balanceo das a tu cuerpo cuando vas a coger una ola en ceñida o al planear.

Evidentemente la experiencia te lo enseñará, pero te lo enseñará antes si ahora estas atento.

Posición del patrón

Tu peso tiene que ayudar a conseguir un barco equilibrado para las condiciones de viento y oleaje del momento.

En condiciones normales puedes observar la estela que deja tu barco. Muévete adelante y atrás y comprueba la variación en la estela y en la velocidad de tu optimist. Observa que cuando más velocidad tienes dejas menos estela; será cuando el barco esté plano.

Un patrón ligero puede ir sentado un poco más atrás y afuera que uno pesado.

Un patrón pesado con poco viento suele navegar con el barco ligeramente contra escorado si no quiere dejar de sentarse en la banda. Esa escora hace que el barco tienda a arribar pero se puede contrarrestar con un poco más de caída del palo.

Con viento fuerte evita que se clave la proa sentandote un poco más atrás, y cuando carga la racha inclina el cuerpo aún más atrás.

Con vientos flojos adelanta el peso y busca tener el barco lo más plano posible.

Movimientos

No te pongas de rodillas para virar y mantente un poco de pie después de virar. Esto ayuda a que estés preparado para equilibrar el barco tanto lateral como longitudinalmente.

Mientras viras evita pisar en la parte trasera de la bañera para no clavar la popa y frenar al barco. Manten los pies abiertos para conseguir el equilibrio según dejes el peso en un pie u otro especialmente en la trasluchada.

Con poco viento, al sentarte hazlo como si quisieras tirar del barco. Aprovecha el movimiento del cuerpo para darle un impulso al barco y un tirón a la vela a barlovento y adelante.

APROVECHAR LAS RACHAS

Cuando el viento no es constante, hay obstáculos de la costa, u olas en su camino, se producen momentos en los que sopla con una mayor intensidad; nuestro barco tiende a escorar y aumenta su velocidad.

¿Cómo aprovechar esa velocidad durante más tiempo, disminuir la escora y ceñir más? Sigue estos consejos:

1) Si ves venir la racha porque el que va delante se escora, o la ves en la superficie del agua, o estas subiendo una ola y sabes que arriba se siente el viento más fuerte, no dudes en escorar el barco a barlovento (contra-escorar) haciendo un poco más de banda. Con ello cuando recibas la racha el barco arrancará rápidamente sin escorar a sotavento.

2) Mientras arranca el barco ve cazando escota conforme aumenta tu velocidad. Al mismo tiempo que orzas -sin precipitación para no pasarte-, consiguiendo así ganar unos metros de ceñida. (En mar abierto con olas grandes no te convendrá orzar si con ello te quedas parado en las olas).

3) Cuando vas dejando la racha, no te precipites dentro del barco ni arribes, mantente lo que puedas haciendo banda dejando que el barco vuelva a escorarse a barlovento sin tocar el timón. Con esa escora tu barco tenderá a abrirse al viento lo suficiente, y no lo frenarás metiendo timón. Además seguirás aprovechando el impulso que llevas para seguir ganando metros de ceñida.

4) Al notar que vuelves a la velocidad normal suelta otra vez escota progresivamente y regula el ángulo de tu ceñida para ese viento.

Apuntes teóricos de las concentraciones provinciales de 1998
Dadas por Alejandro Fresneda (Seleccionador Andaluz ese año de la Clase Optimist

Métodos para comprobar el lado favorecido en una salida.

Si la línea esta puesta perpendicularmente al viento, en teoría no estará favorecida ni por un lado ni por el otro. En este caso vamos a elegir el lado que más nos acerque al viento y a la zona de regatas donde queremos desarrollar nuestra táctica.

Podemos también recorrer la línea de un lado a otro con el máximo de vela abierta, y si de un lado hacía otro tenemos que llevar la vela más abierta, será por este lado donde este favorecida. Con este método tenemos el riesgo de que nos role el viento después de probar y despistarnos.

Otro que nos puede servir para verificar en un último momento la salida, es aquel en el que ponemos proa al viento, y para donde apunte este será el lado favorecido.

Desarrollo de una buena salida

Si no tenemos un barco rápido, nunca pondremos en la salida cerca de un barco rápido, que sea superior a nosotros, porque nos puede frenar rápidamente. Sobre esto sacamos la conclusión de que debemos siempre elegir bien los barcos de los que nos rodeamos.

También tenemos que considerar el campo de regatas. Antes de la salida, habremos recorrido el Campo de Regatas y nos habremos hecho una idea de cómo es el mismo. Pues bien, hemos de salir por el lado bueno de la salida, pero aproximándonos a la parte del campo donde pensamos trabajar la ceñida.

Debemos considerar los factores climatológicos como: corrientes ; rachas; fondos; mareas; roles; que son también determinantes para hacer una buena ceñida, con lo cual nuestra salida estará un poco condicionada.

Técnicas de navegación con viento duro

Esquemáticamente son:

- Barco plano

- Posición más retrasada en el barco cuando carga la racha.

- Amollar o soltar vela en la racha. Esto debe hacerse en el último momento o si la racha ha sido muy violenta.

Técnicas para los ligeros:

- Norma fundamental: barco plano.

- Cuando carga la racha, orzar para que así la vela porte menos, y dar al mismo tiempo un golpe de cuerpo.

¿Cómo colgarse?. Ante todo significar que esto es una cosa muy propia, pero vamos a dar algunos consejos.

- Debe hacerse en plancha con las rodillas sacadas hasta la borda.

- En las calmas podemos entrar algo el cuerpo para descansar algo.

- Resulta muy cómodo alternar la posición de los pies en las cinchas: paralelos - cruzados.

Embarque de agua.

Es uno de los problemas que tenemos con viento duro, en la clase Optimist. Debe convertirse en una maniobra más. Puntos a destacar:

- Tener dos achicadores, uno pequeño que se adapte al angulo del barco y otro grande para casos de "submarino",

- Achicar en cuanto veamos que ya podemos llenar el achicador pequeño. Si se hace así nunca se dará el común caso de ver un barco parado achicando lo que implica:

- Perder terreno debido a la no navegación

- Perder terreno debido al viento y al oleaje, que resume en abatimiento.

- Haber estado navegando con litros de agua, que son un lastre movil que nos frena y nos cansa físicamente.

- ¿Cómo achicar, sin perder terreno, con fuerza 5-6?. No se puede, cada vez que se achique dejaremos de rendir al máximo. Ahora bien con entreno y aplicando la siguiente técnica se puede navegar con un 90% de efectividad con la consiguiente ventaja de no pararse. Se trata de que al entrar en una calma (no racha), o bien al provocar una orzada con el barco plano, aprovechamos para sostener la escota con la otra mano y con la mano libre dar 2 o 3 (no más) efectivas achicadas. A continuación ya en una posición normal damos velocidad al barco y nos colgamos a tope (arribando con el barco plano) para compensar el tiempo perdido. Obviamente esta maniobra exige estar en buena forma física o en su defecto, haberlo practicado en los entrenos.

¡Error! . Esperar a la popa para achicar es perder muchos metros.

Movimiento de caña

- En la ceñida debe de adecuarse a la fuerza del viento.

- Suave con poco viento (excepto para situaciones, como proa al viento).

- Con más energía, a medida que el viento aumenta.

- Mover demasiado la caña, el timón, en según que condiciones puede comportar una perdida de velocidad.

¿Por qué han de ser suaves los movimientos?. Los movimientos deben ser suaves porque de lo contrario provocaremos un aleteo en la baluma y obtendremos una pérdida de velocidad. Esto deberemos sustituirlo con movimientos de cuerpo para pasar la ola.

A medida que aumenta el viento la suavidad debe irse cambiando por rapidez. Con vientos con los que nos tengamos que colgar es super importante sacar rápidamente el cuerpo.

Los grandes viradores son aquellos que consiguen ganar metros en las viradas con vientos suaves y medios e incluso fuertes, gracias a llevarse el barco a barlovento tras la virada.

Posición del caña

Máxima a proa siempre que lo permita el viento. Si el barco tiene tendencia a hacer el submarino, un modo de evitarlo es colocarse más a popa y pegar un "bote" en la popa, lo más rápido posible. De todos modos la posición del patrón no es fija. Al bajar la ola antes de pincharla: peso a proa. En el momento en que empieza a subir hacia popa.

¡Cuidado! Pasarse puede significar "rocking". También dependerá mucho la posición del peso y de la caida de palo que llevemos, ya que en teoría cuanto más a proa el palo más a proa el caña y cuanto más a popa el palo más a popa el caña.

Como convertir una racha en velocidad

Llevar el barco adrizado durante la racha. Para ello conviene las orzadas (aproarse al viento) al llegar la racha con la escota cazada para no descargar el viento.

Debemos colgarnos sin miedo. Lo que no tenemos que hacer es sentarnos dentro del barco justo al terminar la racha, ya que en ese momento es cuando nuestro peso nos da el mayor momento de velocidad.

Para aprovechar totalmente una racha debemos anticiparnos, es decir, colgarnos antes de que llegue. El barco escorará a barlovento, lo cual no es malo, y cuando llegue la racha se pondrá adrizado (plano) y arrancará.

Conclusión

- Cazar momentáneamente la escota sin que escoremos.

- Justo después, continuamos lo que podamos, sin escorar.

- Al mismo tiempo, orzamos, hasta que el barco esté navegando correctamente según el viento del momento.

- Tras la racha, es necesario seguir colgado más tiempo del que creemos, y mientras, cazamos hasta la posición normal. En consecuencia, esto da al barco un mayor empuje cuando la racha ya ha pasado.

Por lo tanto, cuando una racha ha pasado, el viento aparente se cierre, es decir, viene más de proa porque la velocidad del casco se mantiene aún durante un momento. Justo aquí parece que el barco se nos venga encima e instintivamente, arribamos. No hay que arribar después de la racha, y esto es porque, al llevar el barco plano, escora a barlovento y arriba por sí mismo; si encima ayudamos con el timón, caemos 5 ó 10 grados a sotavento. Por lo tanto, lo que haremos es ¡¡¡ orzar en las rachas!!!.